# 1. Instalación de Anaconda:

Este es el interpretador de Python que va a correr el programa. Usamos la distribución de Anaconda, que viene con múltiples librerías científicas apropiadas para esta situación. Este programa va a ejecutar el código del programa.

https://www.anaconda.com/products/individual

Seguir las instrucciones del instalador grafico con todas las opciones default.

2. Instalación del driver de la placa DAQCom

Hardware Correspondiente: Placa DAQ

Este es el software controlador de la placa de adquisición de datos.

https://www.mccdaq.com/downloads/iotech_software/PersonalDaq3000_Series/daqcom2setup.exe

Seguir las instrucciones del instalador grafico con todas las opciones default. Este software queda configurado y no es necesario interactuar mas directamente con el.

3. Bajar el Programa

Este es el software del programa. Incluye todo el código que administra los controladores de los componentes, y los utiliza para realizar las mediciones de acuerdo a lo pedido por el usuario.

https://github.com/FranciscoGauna/Microscopy-Program

Bajar el zip y descomprimir en la carpeta que se quiere ejecutar.

4. Configurar XIMC

Hardware Correspondiente: placa de controladora 8SMC4 o 8SMC5

Este es el software controlador de la platina, el cual esta encargado de mover la muestra para que este abajo del laser.

http://www.standa.lt/products/catalog/motorised_positioners?item=525

Descarga: http://files.xisupport.com/Software.en.html#development-kit-2.12.1-last-updated-19.03.2020

El archivo tar.gz es un archivo comprimido con la siguiente estructura:

-> libximc-2.12.1-all.tar.gz

---> libximc-2.12.1-all.tar

-----> ximv-2.12.1

-------> driver

-------> examples

-------> ximc

La carpeta XIMC tiene que ser arrastrada a donde se descomprimió el programa bajado de Github.

5. Configurar librerías de Python

Para configurar las librerías de Python y ejecutar el programa es necesario abrirá la consola de Anaconda. Nota, para la instalación es necesario ejecutarlo como administrador, pero no para la ejecución del programa normalmente.

Estas librerías son

1) Lantz: Una librería que provee un esquema de controladores de aparatos científicos e interfaz grafica. Esto es lo que nos permite crear el programa y conectar los dispositivos.

2) PyQtChart: Una librería que expande la interfaz de QT usada en Lantz con gráficos dinámicos.

3) Opencv: Una librería de código abierto usado para manipular y sacar imágenes de las webcams.

4) pyvisa: Una interfaz de Python para instalar drivers que utilizan la base de datos de VISA

5) gpib-ctypes: Una interfaz de Python para mandar mensajes a a travez de una interfaz GPIB

6) mcculw:  Librería de control para los drivers de la placa DAC USB

Para instalar esto se usan los siguientes comandos:

pip install -U "lantzdev[full]"

pip install PyQtChart

pip install opencv-python

En caso de instalarlo en la facultad es necesario tener en cuenta el proxy. Este proxy requiere el parámetro:

--proxy http://proxy.fi.uba.ar:8080

El mensaje de Python => 3 es un problema de la librería de PyQtChart, pero funciona correctamente.

6. Instalación del servidor COM DAQServer

Hardware Correspondiente: Placa DAQ

Este es el software controlador de la placa de adquisición de datos nuestro para actuar como interfaz con el programa de 64 bits.

Para la primera ejecución del programa es necesario ir a la carpeta Microscopy-Program\Drivers\DAQ\DaqServer\bin\Debug e ejecutar el archivo DaqServer.exe. Esto registra este programa con el sistema operativo. No muestra nada al terminar.

7. Ejecución del Programa

Usando la consola de Anaconda la manera de ejecutar el programa es usando el siguiente comando en la carpeta donde se descomprimió el programa:

Python main.py